Proyecto AquaSmart

Investigación y Definición Técnica

Entrevista en Profundidad

En esta primera sección podrán observar la entrevista realizada en el campo de Juan Ramón Poterala, conforme se vayan realizando más entrevista iremos ampliando en esta sección.

1. Diseño e Infraestructura de los Estanques

- Estructura y distribución: Es preferible contar con varios estanques pequeños en lugar de uno solo grande para facilitar el control y la cosecha de los animales. Deben disponer de una caída de izquierda a derecha para que el cardumen pueda regular su temperatura según la época del año.

- Dimensiones estándar: Se suelen manejar medidas como 70×40 metros o 30×50 metros.

- Profundidad: Se recomienda que la parte menos profunda tenga 70 centímetros y la parte profunda alcance los 220 centímetros (uno de los estanques cuenta con una profundidad de cuatro metros).

- Alimentación de agua: Los estanques se alimentan de corriente continua y cada uno cuenta con un ingreso de agua independiente para no comprometer a los demás. En una superficie de mil metros cuadrados se requiere un caudal de reposición de 60 litros por minuto.

- Ubicación estratégica: Deben ubicarse lo más cerca posible de la casa principal para prevenir la acción de depredadores o intrusos. Asimismo, los dispositivos de medición deben colocarse en el medio del estanque para lograr registros precisos.

2. Parámetros Físico-Químicos del Agua

- Temperatura:

  - El rango ideal para que los peces absorban proteínas de forma óptima es de 30 °C, siendo el límite inferior de 20 °C (por debajo de esta temperatura, los peces como el pacú dejan de comer y quedan inmóviles).

  - Ante cambios bruscos de temperatura en invierno, se deben esperar al menos cinco días de temperaturas altas para que el agua exterior alcance condiciones óptimas.

  - Medición: Se realiza introduciendo un termómetro a una profundidad de 50 a 70 centímetros para evitar las alteraciones provocadas por el calor directo del sol en la superficie, midiéndose siempre desde el sector más profundo.

- Oxígeno y pH:

  - El oxígeno está estrechamente ligado a la biomasa y suele presentar problemas críticos entre las 4:00 y 5:00 de la madrugada. El sol es el principal agente que introduce oxígeno al sistema; de lo contrario, se emplea una bomba de elevación y recirculación.

  - El pH se evalúa mediante reactivos cada dos meses y se complementa con la supervisión de la corriente constante. De manera natural los peces no alteran el pH, pero agentes externos como herbicidas o contaminación en las nacientes de agua pueden modificarlo.

  - La turbidez del agua se analiza utilizando un disco Secchi, y se emplea abono de corral para favorecer la generación de fitoplancton.

3. Manejo Nutricional y Convivencia de Especies

- Densidad de siembra: En un estanque de 70×40 metros se recomienda sembrar un máximo de 333 peces para evitar la saturación y garantizar niveles adecuados de oxígeno.

- Policultivo y compatibilidad:

  - Pacú: Es omnívoro, pero se le debe suministrar alimento balanceado para evitar que el consumo de otros elementos (como pan) endurezca su carne.

  - Salmón siberiano o carpa carpín: Requieren el consumo de pasto como complemento.

  - Carpa plateada: Filtra el alimento mediante sus branquias (ingiere un 20% por boca y un 80% por branquias).

- Conversión alimentaria: Por cada kilo de pescado producido se consumen dos kilos de alimento balanceado.

4. Ciclo Productivo, Control y Biometría

- Tiempos y rendimientos: El ciclo completo depende de la genética de cada especie. En el caso del pacú, con un manejo adecuado, se obtienen ejemplares de 1.8 kg en 18 meses, mientras que una carpa puede alcanzar hasta los 4 kg.

- Biometría: Se recomienda realizarla cada dos meses utilizando una tarrafa. Los peces capturados se pesan y se devuelven al estanque para estimar el kilaje total y calcular la ración exacta de alimento. El alimento no consumido se fermenta y contamina el agua.

- Manejo de alevines: Generalmente se introducen en febrero, aprovechando el periodo hasta mayo o junio para su alimentación. Al manipular el agua fría o estresarlos, los peces pueden desarrollar manchas blancas y úlceras en las branquias, lo que pone en riesgo la totalidad del cultivo.

5. Costos, Riesgos y Requerimientos de Monitoreo

- Dedicación operativa: El tiempo promedio de trabajo diario es de una hora, aunque puede extenderse durante todo el día según la complejidad de los problemas operativos.

- Infraestructura y riesgos:

  - Los estanques de 70×40 metros representan un costo aproximado de 6 millones de pesos.

  - Las pérdidas económicas estimadas ante problemas graves durante el proceso de engorde pueden ascender a 3 millones de pesos.

  - Existen riesgos estructurales como los derrumbes en los estanques, provocados en ocasiones por la acción de la carpa cabezona al escarbar el fondo.

- Necesidad tecnológica: Se requiere un sistema de monitoreo continuo que proporcione estadísticas a lo largo del día (mañana, tarde y noche) para anticiparse de manera precisa a las fluctuaciones térmicas y críticas del estanque.

Análisis de competencia

Definición de requisitos y arquitectura

Taller de especificación

Definición de rango de medición de sensores, frecuencia de muestreo, tipo de conectividad, autonomía energética.

1. Sensor de Temperatura

- Rango de medición: Típicamente de -10∘C a +60∘C (adecuado para agua dulce y condiciones climáticas externas).

- Frecuencia de muestreo: Alta (lecturas cada 15 a 30 minutos), ya que la temperatura varía por la radiación solar y los flujos de agua, siendo crítico vigilar los cambios térmicos repentinos.

- Tipo de conectividad: Inalámbrica de tiempo real (Lora) en la boya con capacidad de activar alertas tempranas.

- Autonomía energética: Alta. Puede operar con baterías recargables alimentadas por un pequeño panel solar, garantizando un monitoreo continuo 24/7 sin intervención manual.

2. Sensor de pH

- Rango de medición: De 0 a 14 pH (con una zona de operación óptima para peces generalmente entre 6.5 y 8.5).

  - Si el pH baja demasiado (menor a 6 - Agua muy ácida): El agua se vuelve corrosiva. Esto destruye las branquias de los peces (impidiéndoles respirar bien), disuelve metales pesados tóxicos del suelo y frena la descomposición natural de los desechos orgánicos.

  - Si el pH sube demasiado (mayor a 9 - Agua muy alcalina): Ocurre un fenómeno químico peligroso. El amonio presente en el agua (desechos de los peces y alimento no consumido) se transforma en amoníaco libre, el cual es altamente tóxico y letal para los peces incluso en concentraciones bajas.

- Frecuencia de muestreo: Baja a moderada (una lectura cada 1 a 2 horas, o sincronizado con las revisiones periódicas con reactivos), ya que el pH en cuerpos de agua con buena corriente no sufre fluctuaciones drásticas repentinas a menos que haya agentes externos.

- Tipo de conectividad: Inalámbrica de tiempo real (Lora) en la boya con capacidad de activar alertas tempranas.

- Autonomía energética: Panel solar con batería interna. (Nota: Los electrodos de pH requieren mantenimiento y calibración periódica debido a la acumulación de biopelícula).

3. Sensor de Turbidez

- Rango de medición: De 0 a 1000 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez), cubriendo desde agua cristalina hasta aguas altamente cargadas de sedimentos o fitoplancton.

- Frecuencia de muestreo: Moderada (cada 1 a 3 horas) para controlar indirectamente la proliferación de fitoplancton medida con el disco Secchi.

- Tipo de conectividad: Inalámbrica de tiempo real (Lora) en la boya con capacidad de activar alertas tempranas.

- Autonomía energética: Alimentación solar o batería de larga duración con gestión de bajo consumo (el sensor se enciende únicamente al momento de realizar la lectura).

4. Sensor de Oxígeno (Oxígeno Disuelto - OD)

- Rango de medición: De 0 a 20 mg/L (o ppm), con precisión milimétrica en rangos críticos de 0 a 5 mg/L donde los peces sufren hipoxia.

- Frecuencia de muestreo: Alta y continua (lecturas cada 5 a 15 minutos), fundamental para detectar caídas críticas de oxígeno (especialmente en la madrugada, entre las 4:00 y 5:00 a.m.).

- Tipo de conectividad: Inalámbrica de tiempo real (Lora) en la boya con capacidad de activar alertas tempranas.

- Autonomía energética: Panel solar dedicado de mayor potencia o batería de respaldo, debido al alto consumo energético de los elementos ópticos

Selección de componentes y herramientas

En esta sección podemos encontrar las especificaciones técnicas de los compones que se van a utilizar para la fabricación de las boyas, es importante tener en cuenta que este sujeto a cambios, para ir mejorar con el tiempo, también se encuentra la especificación técnica de las herramientas que tenemos a la mano.

Lista de Componentes

Heltec  Wifi Lora 32 V3.1 - 868/915 Mhz Oled

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Marca | Heltec |
| Microcontrolador | ESP32-S3 (Xtensa LX7 dual-core a 240 MHz) |
| Memoria Flash | 8 MB |
| Memoria SRAM | 512 KB |
| Pantalla | OLED monocromática 0.96" (128x64) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE |
| Tecnología LoRa | SX1262 |
| Frecuencias LoRa | 868 MHz / 915 MHz |
| Conector antena | I-PEX (u.FL) |
| Alimentación | 5V mediante USB-C |
| Puerto de programación | USB-C |
| Tipo de red | LoRa punto a punto o LoRaWAN |

Enlace: Heltec WiFi LoRa 32(V3), ESP32S3 + Nodo LoRa SX1262

Protoboard 830 puntos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Cantidad de puntos | 830 puntos |
| Uso principal | Prototipado y pruebas electrónicas |
| Líneas de energía | 4 líneas |
| Columnas | 63 columnas |
| Filas | 10 filas |
| Separación entre pines | 0.1" (100 mils estándar) |
| Compatibilidad | Integrados tipo DIP |
| Separación central | Aproximadamente 0.3" |
| Tipo de cables compatibles | 29–20 AWG |
| Material de contactos | Bronce fosforoso y níquel plata |
| Vida útil | Más de 10.000 inserciones |
| Material del soporte | Plástico ABS |
| Característica física | Plegable y expandible |
| Sistema de expansión | 3 encastres laterales |
| Compatible con | Fuentes para protoboard |
| Dimensiones | 16.5 x 5.5 x 0.8 cm |
| Incluye | 1 Protoboard de 830 puntos |
| SKU | MB102 |
| Uso recomendado | ESP32, sensores, Arduino, LoRa, prototipos IoT |

Enlace: Protoboard_830_puntos

Cables Dupont

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | Kit de 120 Cables Dupont |
| Marca / Tienda | HobbyTronica |
| Cantidad total | 120 cables |
| Tipo de cables | Dupont |
| Cantidad por tipo | 40 unidades de cada tipo |
| Longitud | 20 cm |
| Material / característica | Flexibles |
| Característica adicional | Divisibles |
| Colores | Diferentes colores |
| Uso recomendado | ESP32 y prototipos IoT |
| Contenido del paquete | 1 kit de 120 cables Dupont |
| Tipo de conexión | Macho / Hembra |

Enlace: Cable Dupont

Resistencia 4.7k Ohms

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | Resistencia 4.7k Ohms |
| Marca | DICOMSE |
| Modelo | 1W Metal Film |
| Código de la resistencia | 4K7 (4.7 kΩ) |
| Cantidad de resistencias | 10 |
| Potencia | 1 W |
| Tolerancia | ±5 % |
| Material | Metal |
| Tipo de montaje | PTH (Through-Hole Technology) |
| Formato de venta | Pack |
| Unidades por pack | 10 |
| Ancho | 2 mm |
| Largo | 6 mm |
| Diámetro | 2 mm |

Enlace: Resistencia 4.7k Ohms

Módulo Conversor de Nivel Lógico Bidireccional

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | Módulo Conversor de Nivel Lógico Bidireccional |
| SKU | 1386 |
| Tensión de entrada (LV) | 3.3 V |
| Tensión de salida (HV) | 5 V |
| Pines de entrada | 4 |
| Pines de salida | 4 |
| Canales bidireccionales | 4 |
| Tipo de conversión | 3.3 V ↔ 5 V |
| Compatibilidad de señales | SPI, I²C y señales digitales |
| Dirección de conversión | Bidireccional |
| Montaje | Compatible con protoboard |
| Compatibilidad con señales analógicas | No |
| Requisito de alimentación | Debe alimentarse con ambos voltajes (3.3 V y 5 V) |
| Contenido del paquete | 1 Módulo Conversor de Nivel Lógico 3.3 V a 5 V |

Enlace: Módulo Conversor nivel lógico

Sensor de temperatura - Ds18b20

Este sensor se utiliza para medir la temperatura del agua de forma continua en entornos acuáticos, estanques, piscicultura y sistemas IoT ambientales. Gracias a su encapsulado impermeable puede permanecer sumergido durante largos períodos sin afectar la precisión de las mediciones. Se conecta fácilmente al ESP32 mediante protocolo OneWire, permitiendo utilizar un único pin digital para comunicación.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | DS18B20-KIT |
| Precio | $20.398,27 |
| Marca | Tecneu |
| Modelo | DS18B20-KIT |
| Tipo de sensor | Sensor digital de temperatura |
| Interfaz de comunicación | OneWire (1 cable) |
| Voltaje de funcionamiento | 5 VDC |
| Alimentación compatible | 3.0 V a 5.5 V |
| Cantidad de pines digitales | 1 |
| Resolución | Ajustable de 9 a 12 bits |
| Rango de medición | -55 °C a +125 °C |
| Precisión | ±0.5 °C entre -10 °C y +85 °C |
| Resistencia | Resistente a la humedad |
| Longitud | 2.03 cm |
| Anchura | 2.34 cm |
| Peso unitario | 31.04 g |

Enlace: Sensor Temperatura Ds18b20

Sensor de PH - 4502C

Este sensor permite medir el nivel de acidez o alcalinidad del agua mediante un electrodo sumergible. Es ampliamente utilizado en monitoreo ambiental, piscicultura, hidroponía y control de calidad de agua. El módulo incorpora acondicionamiento de señal para facilitar su conexión directa con el ESP32 mediante entrada analógica.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | PH-4502C |
| Tipo de dispositivo | Módulo medidor de pH |
| Sensor incluido | E201-BNC |
| Tipo de conector | BNC |
| Rango de medición pH | pH 0 a 14 |
| Voltaje de alimentación | 5V DC |
| Corriente de funcionamiento | 5–10 mA |
| Consumo energético | ≤ 0.5 W |
| Tipo de salida | Señal analógica |
| Salida analógica | Po |
| Salida digital | Do |
| Voltaje salida Do | 3.7V en estado alto |
| Tiempo de respuesta | ≤ 5 segundos |
| Tiempo de estabilización | ≤ 60 segundos |
| Rango de temperatura de detección | 0 °C a 80 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C |
| Temperatura nominal | 20 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% RH |
| Humedad nominal | 65% RH |
| Dimensiones | 32 mm x 42 mm x 20 mm |
| Peso | 25 g |

Enlace: Sensor_de_ph_4502c

Sensor de turbidez em1543

Este sensor se utiliza para medir la turbidez del agua, es decir, la cantidad de partículas suspendidas presentes en el líquido. Funciona mediante un sistema óptico que detecta cambios en el paso de la luz a través del agua. Es utilizado en monitoreo ambiental, acuicultura y sistemas de control de calidad de agua.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | Sensor de Turbidez |
| Marca | EMAKERS |
| Código | EM1543 |
| Función principal | Medición de turbidez del agua |
| Método de medición | Transmisión y dispersión de luz infrarroja |
| Tecnología interna | Optoacoplador con tubo infrarrojo |
| Principio de funcionamiento | Menor transmisión de luz = mayor turbidez |
| Tipo de salida | Analógica y digital |
| Salida analógica | 0V a 4.5V |
| Salida digital | Nivel HIGH/LOW |
| Ajuste digital | Potenciómetro configurable |
| Voltaje de funcionamiento | 5V |
| Corriente máxima | 30mA |
| Tiempo de respuesta | < 500 ms |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a 80 °C |
| Peso de la placa | Aproximadamente 13 g |
| Dimensiones | 30 x 20 x 12 mm |

Enlace: Sensor_Turbidez_EM1543

Sensor de oxígeno disuelto RS485

Este sensor permite medir la concentración de oxígeno disuelto en agua, parámetro fundamental para piscicultura, monitoreo ambiental y sistemas acuáticos inteligentes. El sensor incorpora compensación de temperatura y está diseñado para operar en monitoreo continuo de ambientes acuáticos. Puede conectarse al ESP32 mediante interfaz analógica.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | Sensor de oxígeno disuelto óptico |
| Tipo de agua compatible | Agua salada / alta salinidad |
| Rango de medición | 0–20 mg/L |
| Saturación | 0–200% |
| Precisión | ±3% FS |
| Precisión temperatura | ±0.5 °C |
| Resolución oxígeno | 0.01 mg/L |
| Resolución saturación | 0.1 % |
| Resolución temperatura | 0.1 °C |
| Tiempo de respuesta | ≤ 60 s |
| Temperatura de operación | 0–40 °C |
| Compensación térmica | Automática |
| Interfaz de comunicación | RS485 |
| Protocolo | ModBus-RTU |
| Compatibilidad | ESP32 mediante convertidor RS485 |
| Voltaje de alimentación | DC 10–30V |
| Consumo energético | 0.2 W |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Material adicional | Plástico resistente a corrosión |
| Protección | IP68 |
| Resistencia a presión | 0.6 MPa |
| Longitud del cable | 5 m |

Enlace: Sensor Oxigeno Disuelto

Módulo adaptador de señal RS485 a UART con aislamiento activo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Tipo de dispositivo | Convertidor de señal RS485 a UART |
| Función principal | Conversión de comunicación RS485 a UART |
| Aplicación | Sensores industriales |
| Aplicación | Equipos de control industrial |
| Aplicación | Integración RS485 con microcontroladores |
| Compatibilidad | ESP32 |
| Voltaje de alimentación | 3.3V a 5V |
| Velocidad de comunicación | Hasta 1 Mbps |
| Potencia de salida | Hasta 12V / 2W |
| Corriente de salida | Aproximadamente 160 mA |
| Tipo de aislamiento | Aislado |
| Voltaje de aislamiento | 3000 VDC |
| Protección ESD | Hasta 15 kV |
| Incluye | 1 adaptador RS485 a UART |
| Incluye | 1 cable UART Gravity de 4 pines |

Enlace: Adaptador_rs485

RTC (Real Time Clock) DS3231 RTC

Reloj de tiempo real de alta precisión con batería interna

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Modelo | DS3231 |
| Tipo | RTC |
| Comunicación | I2C |
| Precisión | Alta |
| Batería | CR2032 |
| Consumo | Bajo |

Enlace: Módulo RTC DS3231 con interfaz I2C

Controlador de carga

Módulo TP4056 cargador de litio, controla carga de batería desde panel solar

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Modelo | TP4056 |
| Entrada | 5V |
| Salida | 4.2V |
| Protección | Sobrecarga y descarga |
| Compatibilidad | Li-Ion |
| Conector | USB-C |

Enlace : Controlador de cargador

Panel solar

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | Panel Solar |
| Marca | Genérica (no especificada) |
| Modelo | Celda Solar 3W 6V |
| Potencia máxima | 3 W |
| Voltaje máximo del sistema | 6 V |
| Tipo de celda | Monocristalino (grado A) |
| Eficiencia de conversión | 19.8 % |
| Tamaño (largo × ancho) | 145 mm × 145 mm |
| Peso | 75 g |

Enlace: Panel_Solar

Batería

Batería 18650 2600mAh

Batería recargable estándar para sistemas embebidos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Modelo | ABLI-2600 |
| Tipo | Li-Ion |
| Voltaje | 3.7V |
| Capacidad | 2600mAh |
| Recargable | Sí |
| Autonomía | Alta |

Enlace : Bateria de Litio

Protección TVS

Diodo TVS SMBJ5.0A ·

Protección contra picos de tensión y descargas eléctricas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Modelo | SMBJ5.0A |
| Tipo | TVS |
| Potencia | 600W |
| Protección | Sobretensión |
| Respuesta | Muy rápida |
| Uso | Protección eléctrica |

Enlace : TVS

Módulo MicroSD SPI

Módulo de almacenamiento para guardar mediciones y logs del sistema

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Modelo | SPI SD Module |
| Comunicación | SPI |
| Compatibilidad | ESP32 |
| Voltaje | 3.3V–5V |
| Uso | Guardado de datos |
| Soporte | MicroSD |

Enlace : Módulo MicroSD

Tarjeta micro SD

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Tipo | MicroSD HC (High Capacity) |
| Capacidad | 8 GB |
| Velocidad | Clase 10 (mínimo) o UHS-1 |
| Sistema de archivos | FAT32 (formatear antes de usar) |
| Marca sugerida | Kingston |

Enlace: Tarjeta_Microsd

Filtro RC

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Resistencia 10kΩ 1% | Metal film, 1/4W |
| Resistencia 22kΩ 1% | Metal film, 1/4W |
| Capacitor electrolítico | 100µF / 25V |
| Capacitor cerámico | 0.1µF (104) |
| Placa PCB perforada | 5 × 7 cm |
| Bornier (bloque terminales) | 2 pines |
| Bornier (bloque terminales) | 3 pines |
| Caja estanca | IP65 (150 × 90 × 60 mm aprox.) |
| Cable apantallado | 2 hilos + malla |

Regulador lineal de baja caída de voltaje

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Tipo de componente | Regulador lineal de baja caída de voltaje (LDO) |
| Voltaje de salida | 3.3 V fijo |
| Corriente máxima de salida | 500 mA |
| Rango de voltaje de entrada | 1.2 V a 5.5 V |
| Corriente en reposo (Iq) | 2 µA (típico) |
| Caída de voltaje (Dropout) | 320 mV a 500 mA |
| Precisión de salida | ±2 % |
| Protecciones incorporadas | Sobrecorriente (OCP), Sobretemperatura (OTP) |
| Temperatura de operación | -40 °C a +125 °C (temperatura de unión) |
| Encapsulados disponibles | SOT-23-5, SOT-89-3 |
| Función de control | Pin de habilitación (Enable) en algunas versiones |
| Aplicación típica | Sistemas alimentados por batería que requieren bajo consumo en espera |

Cable USB-C

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Tipo de conector | USB-C |
| Precioi | 5000 |
| Voltaje de salida | 5 V DC |
| Corriente de salida | 1 A a 2 A (1000 mA a 2000 mA) |
| Potencia | 5 W a 10 W |
| Estándar de carga | USB Battery Charging 1.2 (no necesita protocolos rápidos como QC o PD) |
| Protecciones | Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura |
| Certificaciones | CE, RoHS (mínimo) |
| Longitud de cable | 1 m a 2 m |
| Uso principal | Programación y pruebas del Heltec ESP32 |

Listas de herramientas

| Herramienta | Modelo sugerido | Enlaces |
| --- | --- | --- |
| Kit Cautín | RelexTech (60W) | Cautin_Multimetro |
| Estaño para soldar | Kester 60/40 0.8 mm | Estaño |
| Pinza pelacables | Stanley FatMax FMHT0-96230 | Pinz_pelacable |
| Alicate de corte diagonal | Stanley 84-105 / 84-114 | Alicate_corte_diagonal |
| Pinza de punta fina | Stanley 84-072 | Pinza_puntafina |
| Taladro eléctrico | Dewalt 20v Brushless | talado_electrico |
| Juego de brocas | Dewalt DT71563-Qz | Juego_Broca |
| Destornilladores de precisión | Truper 28 puntas | Destornilladores |
| Tercera mano con lupa 5X | Genérico | Tercera_mann_lupa |
| Cinta aisladora | 3M Temflex 165 | Cinta_aisladora |
| Silicona fría | Loctite Super Flex Gel | Silicona_fria |
| Tubo termocontraíble | Steren 168 piezas | Tubo_Termocontable |
| Pistola de calor | Dewalt 20v Max | Pistola_Calor |
| Flux para soldadura | Mechanic XG-Z40 | Flux_estaño |
| Pinzas ESD antiestáticas | ESD-11 / ESD-15 | Pinza |
| Alfombrilla de corte A3 | Autocicatrizante | Alfombra_Corte |
| Pulsera antiestática | ESD Wrist Strap | Pulsera |
| Mini torno | Dremel 3000 | Mini_Torno |

Especificación técnica y detalle del sistema de monitoreo

1. Captura de Datos y Arquitectura de Energía en la Boya (Deep Sleep)

- Fondeo y Estabilidad Física: La boya estanca está diseñada con un casco flotante de polietileno de alta densidad y un sistema de anclaje de triple punto al fondo del estanque. Esto la posiciona exactamente en el centro del cuerpo de agua, eliminando los errores de lectura térmicos causados por la baja inercia térmica de las orillas. Las sondas se encuentran suspendidas mediante un cable blindado con contrapeso: el sensor óptico de oxígeno disuelto y el sensor de temperatura se ubican a 70 cm de profundidad, mientras que la sonda de pH y turbidez se estabilizan a la misma cota para evitar la estratificación térmica superficial.

- Dimensionamiento Energético y Autonomía: El nodo flotante opera con un banco de baterías de litio. En la parte superior de la boya se instala un arreglo de 4 paneles solares monocristalinos de 6V (3 distribuidos en las caras laterales de la pirámide truncada y uno en la cúspide chata), todos inclinados a 30 grados para asegurar el auto-lavado por lluvia y optimizar la captación solar desde distintos ángulos.

- Ciclo de Ejecución y Consumo: El microcontrolador (ESP32) gestiona su consumo mediante un controlador de administración de energía basado en su coprocesador de bajo consumo (ULP) y temporizadores internos RTC.

  - Modo Activo: Durante los ciclos de muestreo y transmisión (aprox. 3 a 5 segundos), el consumo asciende a 80–120 mA.

  - Modo Suspensión (Deep Sleep): El procesador principal apaga sus núcleos, la memoria flash y los transceptores de radio, reduciendo el consumo estático a 15–20 μA.

  - Temporización: Un RTC timer interno despierta al sistema cada 15 minutos exactos para temperatura y oxígeno disuelto (asegurando la cobertura de la ventana crítica de hipoxia nocturna de 4:00 a 5:00 a.m.) y cada 60 minutos para pH y turbidez.

2. Acondicionamiento de Señal y Procesamiento en el Borde

- Conmutación de Potencia por MOSFET: Para evitar la polarización galvánica y el desgaste prematuro de los electrodos de pH y de las membranas ópticas de oxígeno, el ESP32 no alimenta de forma continua las sondas. Al despertar del deep sleep, activa un pin digital que conmuta un transistor MOSFET de canal P, suministrando voltaje regulado a los sensores únicamente durante los 2 segundos que dura la estabilización y la lectura analógica/digital.

- Filtrado Estadístico : El convertidor analógico-digital (ADC de 12 bits del ESP32) es susceptible al ruido electromagnético ambiental. Para contrarrestarlo, el firmware ejecuta un ciclo de sobremuestreo: toma 20 muestras en un segundo, descarta los 4 valores más altos y los 4 más bajos (eliminando picos transitorios por interferencia) y calcula la media aritmética de los 12 valores restantes.

- Compensación Térmica Dinámica: El electrodo de pH genera una respuesta en milivoltios (mV), la cual varía directamente con la temperatura del agua. El firmware toma de forma simultánea el valor exacto del sensor de temperatura y aplica un factor de corrección matemática en tiempo real sobre la lectura del pH y del oxígeno disuelto, neutralizando las desviaciones provocadas por la dilatación molecular del agua.

3. Transmisión Inalámbrica de Largo Alcance (Topología de Nodo a Gateway)

- Capa Física LoRa: Ante la imposibilidad de utilizar redes Wi-Fi en extensiones rurales de una hectárea (debido a su alta atenuación por humedad, vegetación y consumo energético prohibitivo), se implementa un enlace de radiofrecuencia en la banda ISM libre (915 MHz en América).

- Modulación y Formato de Paquete: Se emplea modulación por Espectro Ensanchado por Chirp (CSS) con un Spreading Factor configurado en SF7 y un ancho de banda de 125 kHz para priorizar la velocidad sobre distancias kilométricas. Al finalizar la captura y el filtrado, el ESP32 serializa los datos en una estructura JSON ligera que contiene:

[ID_Boya, Timestamp_Epoch, Temp, pH, Turbidez, Oxigeno, Bateria_Volt]

Tras transmitir el paquete mediante ráfagas de radio de milisegundos, el microcontrolador vuelve inmediatamente al estado de suspensión profunda.

4. Recepción, Ingesta y Protocolo de Comunicación (Gateway a la Nube)

- Receptor Central y Conversión de Red: El Gateway LoRaWAN (instalado cerca de la casa principal) permanece energizado de forma permanente a la red eléctrica con una pequeña UPS de respaldo. Escucha de manera concurrente los canales de radiofrecuencia de todas las boyas distribuidas en los estanques. Al recibir un paquete, el gateway decodifica la trama LoRa y la traduce a paquetes de red IP estándar.

- Protocolo MQTT y Resiliencia ante Cortes: El gateway se conecta al router de la casa principal mediante cable Ethernet y publica los datos hacia el broker en la nube utilizando el protocolo liviano MQTT sobre TCP/IP (modelo Publish/Subscribe, utilizando QoS 1 para asegurar la entrega).

- Buffer de Respaldo Local: Si se produce un corte de conectividad a internet en la zona rural, el gateway almacena los paquetes entrantes de las boyas en una base de datos local embebida (SQLite) en su memoria Flash. En cuanto el enlace de internet se restablece, el gateway ejecuta un vaciado sincronizado (flush) del búfer local hacia la nube, garantizando que no existan huecos temporales en los registros históricos.

5. Procesamiento en la Nube, Almacenamiento y Motor de Alertas

- Persistencia en Base de Datos de Series Temporales: Los datos ingestados por AWS IoT Core se almacenan en una base de datos optimizada para series temporales. Esto permite indexar las métricas por identificador de estanque.

- Evaluación de Umbrales y Acciones Críticas: Un servicio serverless en la nube evalúa de forma asíncrona cada punto de datos recibido frente a las matrices de riesgo del cultivo.

- Notificación y Actuación: Al detectarse una anomalía, el motor de reglas dispara de manera automatizada una alerta push en la plataforma y mediante correo electrónico al productor.

Diseño del Prototipo

Diseño Hardware y software

1. Hardware: Diseño, Esquemático y Sensores

Modelado 3D (Estructura Flotante)

- Casco y Estabilidad: Diseñar una estructura con forma de pirámide truncada de polietileno de alta densidad (HDAC). El anclaje de triple punto al fondo garantiza que la boya permanezca exactamente en el centro geométrico del estanque.

- Sellado IP68: La caja estanca electrónica interior debe llevar sellos de goma perimetrales y prensaestopas (gland connectors) en las salidas de los cables blindados de las sondas para asegurar estanqueidad total.

- Paneles Solares: 4 paneles monocristalinos de 6V inclinados a 30° en las caras laterales de la pirámide y 1 en la cúspide chata, orientados para el auto-lavado por lluvia.

- Acceso a Sensores: Las sondas bajan suspendidas mediante un cable apantallado con contrapeso a una cota fija de 70 cm de profundidad.

Esquemático del Circuito (Conexiones Principales)

Dado que usaremos la placa Heltec WiFi LoRa 32 V3.1 (ESP32-S3):

- Alimentación y Carga: El panel solar de 6V se conecta al Módulo TP4056, y este alimenta la Batería de Litio 18650. La salida del sistema pasa por un regulador LDO de 3.3V hacia el ESP32.

- Control de Energía (MOSFET): Un pin digital del ESP32 conmuta un transistor MOSFET de canal P para cortar o dar energía de 5V a los sensores (pH y turbidez) solo durante la lectura, evitando la polarización galvánica.

- Sensores y Módulos:

  - DS18B20 (Temperatura): Conectado a un pin digital con una resistencia de pull-up de 4.7 kΩ.

  - Sensor de pH (PH-4502C) y Turbidez (EM1543): Sus salidas analógicas van a los pines ADC del ESP32 (con filtrado por software y divisor de tensión si es necesario).

  - Sensor de Oxígeno Disuelto (RS485): Se conecta mediante el Adaptador RS485 a UART al puerto Serial del ESP32.

  - RTC DS3231 y Módulo MicroSD: Se conectan mediante el bus I2C y SPI respectivamente para el registro local de respaldo.

2. Software: Interfaces, Base de Datos y Endpoints

Modelado Entidad-Relación (Base de Datos)

Para estructurar el sistema, las tablas principales son:

- Usuarios:

  - id, nombre, email, password_hash, rol (productor, admin).

- Estanques:

  - id, usuario_id, nombre, ancho, largo, profundidad_max, ubicacion_gps.

- Dispositivos (Boyas):

  - id, estanque_id, codigo_hardware, estado_bateria, ultima_conexion.

- Lecturas:

  - id, dispositivo_id, timestamp_epoch, temperatura, ph, turbidez, oxigeno, bateria_volt.

- Alertas:

  - id, estanque_id, tipo_alerta (ej. hipoxia crítica), mensaje, nivel_criticidad, creado_en, resuelta.

Especificación de Endpoints REST (API)

- POST /lecturas

  - Descripción: Recibe el paquete JSON enviado por el gateway o la boya.

  - Body (Ejemplo JSON):

{

"ID_Boya": "BOYA-01",

"Timestamp_Epoch": 1711027200,

"Temp": 24.5,

"pH": 7.2,

"Turbidez": 45.0,

"Oxigeno": 5.1,

"Bateria_Volt": 3.85

}

- GET /estanques/{id}/alertas

  - Descripción: Devuelve el historial de alertas activas o pasadas de un estanque específico para visualizar en la interfaz móvil o web.

- GET /estanques/{id}/lecturas/ultimas

  - Descripción: Retorna el último registro en tiempo real de temperatura, pH, turbidez y oxígeno del estanque.